# 第四章  项目需求

一、技术条款（具体可在谈判过程中确定）

（一）质量标准及产品规范和标准

报价供应商所报的LED电子显示屏必须是符合国家标准经检验合格的全新产品，符合国家对该产品规定的环保、技术、质量标准要求等。

- 技术要求

2.1行政楼321会议室P2室内全彩屏设备要求和参数

（1）主要设备清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示系统 | LED显示屏（P2） | 10.752 | ㎡ | 尺寸面积为： 4.48*2.4=10.752㎡ |
| 2 |  | 控制接收系统 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 控制发送系统 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 智控盒 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 显示屏开关电源 | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 钢结构 | 10.752 | ㎡ | 4.48*2.4=10.752㎡ |
| 7 |  | 备品及配件 | 1 | 套 |  |
| 8 | 辅助设备 |  |  | 套 | 根据现场状况确定数量 |
| 9 |  |  |  | 批 | 根据现场状况确定数量 |

（2）设备技术参数要求

| 序号 | 品 名 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏（P2） | 规格P2室内表贴节能全彩LED屏 显示屏尺寸 ≥4.48*2.4=10.752㎡ 1. LED 类型 SMD1515 黑灯 2. 像素点间距2.0 （mm） 3. 像素构成 1R1G1B 4. 显示单元尺寸640×480×70（mm） 5. 显示单元分辨率320×240 6. 模组尺寸(mm) 320×160 7. 模组 PCB 排列组成2X3 8. 显示单元重量≤7.4 （kg） 9. 像素密度250000 （点/㎡） 10. 驱动方式 1/40 扫恒流驱动 11. 平均功耗≤160（W/㎡） 12. 峰值功耗≤480（W/㎡） 13. 单元板功率≤25 （W） 14. 亮度（nit） ≥800（0-100 无级可调） 15. 可视角度≥170°（水平） 16. 可视角度（垂直） ≥170° 17. 刷新率（Hz） ≥3840 18. 换帧频率（Hz） 50&60 19. 灰度等级 16bit 20. 模组平整度（mm）≤0.05 21. 模组间隙（mm） ≤0.05 22. 显示单元平整度≤0.1（mm） 23. 显示单元间隙≤0.1（mm） 24. 像素中心距偏差≤1.7 25. 亮度均匀性 ≥98 26. 色度均匀性 在±0.002 Cx，Cy 之内 27. 最高对比度 ≥10000:1 10000:1 合格 28. 工作时间 7×24 小时连续工作无故障 29. 平均故障间隔时间100000 小时（MTBF） 30. 平均故障恢复时间≤5 分钟 （MTTR） 31. 工作噪声声压≤15 dBA（距离 1 米） 32. 模组机械强度≥25 27 （MP） 33. 画面延时 ≤2ms 34. 色准 ΔE≤0.9 35. 色域 ≥120 NTSC 36. 低亮高灰 100 亮度时，16bit；20 亮度时，14bit 37.LED 像素失控率≤1/150000 38. 色温（K） 1000-12000K 可调，调节步长 100K 符合 39. 画面稳定无闪烁画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性 40. 色彩和亮度自动调整 对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性 - 支持热拔插 模组、电源、控制系统支持热拔插 - 42. 亮、暗线调节功能支持软硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除 43. 调节软件设置支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、 毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 - 反光率 屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤2% 1.5% - 45. 除湿设计屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式 46. 逐点校正及数据存储具有模块级亮度、色度校正功能，校正数据可保存及回读 47. 输入接口 SDI/DVI/VGA/HDMI/DP/YPbPr/复合视频 48. 控制方式：同步控制，具备 USB、TCP/IP、手机三种 控制方式 - 远程控制 可实现远程联网控制 - 50. 同步环接 同步环接接口、整墙显示信号同步 51. 智能节电带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功 能比没有开启节能 40%以上 52. 带PFC 电源高功率因数功率因数≥0.95，转换效率 86% 功率因数 0.96，转换 效率 86% 53. 喷墨技术防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散 热性能好 54. 低转折节能4 档可调节恒流拐点电压 （0.16V/0.24V/0.32V/0.4V） 55. 自动 Gamma矫正技术 通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系 数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重 要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均 匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等， 均符合广电级标准 56. PCB 设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装 的稳定性和抗氧化性报告编号：GTS20210520018-1-2 57. 工作状态监测可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。 58. 多点测温具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温 度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。 59. 电源控制分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护 以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 60. 一体压铸成型结构整机采用压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性; 61. 提手设计箱体背部简易提手设计，方便箱体拿取、维 护、安装 62. 静音设计全金属自然散热，无风扇，无孔，防尘静音 设计 63. 无线连接关键箱体部件箱体内部采用接插件连接方 式，无线材，简洁，方便散热 64. 平整度调整 支持以模组为单位进行平整度调整 65. 测试按钮 箱体自带测试按钮，可实现无连线快速测试 66. 维护方式 支持模组、电源、接收卡前维护\后维护 67. 安装方式 支持落地，壁挂，箱体直接吊装，背条安装 符 68. 快速定位装置箱体具有快速定位装置，可实现安装快速定位 69. 内部线材材质 低烟无卤环保材质 | ㎡ | 10.752 |
| 2 | 控制接收系统 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 14、为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧 15、为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护 | 套 | 1 |
| 3 | 控制发送系统 | 1、支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 2、最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 4、支持视频源任意切换，任意缩放； 5、支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 6、支持HDCP1.4； 7、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8、支持亮度和色温调节； 9、支持低亮高灰； 10、视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S； | 套 | 1 |
| 4 | 智控盒 | 1、外形尺寸 机身有logo、产品型号、软件下载二维码，1U机箱高度，可上机架安装 2、解码方式 采用硬件解码，支持多视频窗口同步解码播放，播放流畅不卡顿 3、输出接口 支持HDMI/DP接口 4、输入接口 支持HDMI输入、USB2.0、USB3.0输入、RJ45网口输入 5、加密功能 支持WIFI密码加密、APP账号登录，双重加密设置，保证LED显示画面安全 6、传输功能 支持手机、平板、电脑、优盘等方式上传素材 7、播放功能 支持字幕、视频、图片、文本、日期、时钟、天气、音乐图层混合显示，最多支持10图层显示，图层位置、大小可自由调节 8、控制功能 支持所见所得手指拖动操作界面，可通过分辨率调整或拖动画面对输入图像进行拼接、缩放 9、点对点播放 无需处理器，即可实现点对点播放 10、投屏功能 支持手机、平板、电脑投屏 11、会议功能 支持会议模式、会议主题管理、主题一键切换 12、图像处理功能 支持画面拼接、缩放、裁剪功能 13、测试画面功能 支持各种基色原色显示，可测试屏幕坏点 14、字幕功能 支持滚动字幕，速度可调，字体颜色可调，字体大小缩放，支持轨迹文字播放，可随意定义轨迹 15、图片功能 支持图片任意漫游，自定义移动路径、联动图片播放 16、点播功能 支持图片、视频点播，即点即播 17、U盘功能 支持U盘即插即播/素材导入，自动循环播放 18、Logo显示功能 支持LOGO叠加，可以任意根据需要进行叠加固定LOGO 19、日期功能 支持日期图层叠加，位置、大小可自由调节 20、时钟功能 支持时钟图层叠加，位置、大小可自由调节 21、天气功能 支持天气图层叠加，位置、大小可自由调节 22、音乐功能 支持音乐图层，音量、位置可自由调节，各层视频/音乐音量分开控制。 | 台 | 1 |
| 5 | 显示屏开关电源 | 1、防伪功能 具备logo、产品型号 2、外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光 3、丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示 4、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA 5、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ 6、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能 7、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min 8、平均无故障时间 MTBF≥10000H 9、输入电压范围 180VAC～264VAC | 套 | 1 |
| 6 | 钢结构 | 1、钢结构尺寸：4.48*2.4=10.752㎡ 2、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 3、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 4、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 5、要求：抗震7级，抗风8级； 6、包边：不锈钢包边； | ㎡ | 10.752 |
| 7 | 备品及配件 | - 同批次LED显示屏单元板8张； - 同批次控制接收系统接收卡1张； - 同批次显示屏开关电源2台； 4、该显示屏使用相关的配件1套； | 套 | 1 |

2.2图书馆报告厅P1.53室内全彩屏设备要求和参数

（1）主要设备清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示系统 | 小间距LED显示屏（P1.53） | 5.632 | ㎡ | 尺寸面积为： 3.2*1.76=5.632㎡ |
| 2 |  | 控制接收系统 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 控制发送系统 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 智控盒 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 显示屏开关电源 | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 钢结构 | 5.632 | ㎡ | 3.2*1.76=5.632㎡ |
| 7 |  | 备品及配件 | 1 | 套 |  |
| 8 | 辅助设备 |  |  | 套 | 根据现场状况确定数量 |
| 9 |  |  |  | 批 | 根据现场状况确定数量 |

（2）设备技术参数要求

| 序号 | 品 名 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小间距LED显示屏（P1.53） | 型号：P1.53 1. LED 类型 SMD1212 黑灯 SMD1212 黑灯 2. 像素点间距1.53 （mm） 3. 像素构成 1R1G1B 1R1G1B 4. 显示单元尺寸（mm）640×480×70 640×480×70 5. 显示单元分辨率416×312 416×312 6. 模组尺寸(mm) 320×160 7. 模 组 PCB 排列组成2X3 8. 显示单元重量≤7.5 （kg） 9. 像素密度427186 （点/㎡） 10. 驱动方式 1/52 扫恒流驱动 11. 平均功耗≤185（W/㎡） 12. 峰值功耗≤550（W/㎡） 13. 单元板功率≤28（W） 14. 亮度（nit） ≥600（0-100%无级可调） 15. 可视角度≥170°（水平） 16. 可视角度≥170° （垂直） 17. 刷新率（Hz） ≥3840 18. 换帧频率（Hz） 50&60 19. 灰度等级 16bit 20. 模组平整度≤0.05（mm） 21. 模组间隙（mm） ≤0.05 22. 显示单元平整度≤0.1（mm） 23. 显示单元间隙≤0.1（mm） 24. 像素中心距偏差≤1.7 25. 亮度均匀性 ≥98 26. 色度均匀性 在±0.002 Cx，Cy 之内 27. 最高对比度 ≥10000:1 10000:1 合格 28. 工作时间 7×24 小时连续工作无故障 29. 平均故障间隔时间100000 小时（MTBF） 30. 平均故障恢复时间≤5 分钟 （MTTR） 31. 工作噪声声压≤15 dBA（距离 1 米） 32. 模组机械强度≥25 27 （MP） 33. 画面延时 ≤2ms 34. 色准 ΔE≤0.9 35. 色域 ≥120 NTSC 36. 低亮高灰 100 亮度时，16bit；20 亮度时，14bit 37.LED 像素失控率≤1/150000 38. 色温（K） 1000-12000K 可调，调节步长 100K 符合 39. 画面稳定无闪烁画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性 40. 色彩和亮度自动调整 对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性 - 支持热拔插 模组、电源、控制系统支持热拔插 - 42. 亮、暗线调节功能支持软硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除 43. 调节软件设置支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、 毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 - 反光率 屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤2% 1.5% - 45. 除湿设计屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式 46. 逐点校正及数据存储具有模块级亮度、色度校正功能，校正数据可保存及回读 47. 输入接口 SDI/DVI/VGA/HDMI/DP/YPbPr/复合视频 48. 控制方式：同步控制，具备 USB、TCP/IP、手机三种 控制方式 - 远程控制 可实现远程联网控制 - 50. 同步环接 同步环接接口、整墙显示信号同步 51. 智能节电带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功 能比没有开启节能 40%以上 52. 带PFC 电源高功率因数功率因数≥0.95，转换效率 86% 功率因数 0.96，转换 效率 86% 53. 喷墨技术防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散 热性能好 54. 低转折节能4 档可调节恒流拐点电压 （0.16V/0.24V/0.32V/0.4V） 55. 自动 Gamma矫正技术 通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系 数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重 要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均 匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等， 均符合广电级标准 56. PCB 设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装 的稳定性和抗氧化性报告编号：GTS20210520018-1-2 57. 工作状态监测可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。 58. 多点测温具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温 度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。 59. 电源控制分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护 以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 60. 一体压铸成型结构整机采用压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性; 61. 提手设计箱体背部简易提手设计，方便箱体拿取、维 护、安装 62. 静音设计全金属自然散热，无风扇，无孔，防尘静音 设计 63. 无线连接关键箱体部件箱体内部采用接插件连接方 式，无线材，简洁，方便散热 64. 平整度调整 支持以模组为单位进行平整度调整 65. 测试按钮 箱体自带测试按钮，可实现无连线快速测试 66. 维护方式 支持模组、电源、接收卡前维护\后维护 67. 安装方式 支持落地，壁挂，箱体直接吊装，背条安装 符 68. 快速定位装置箱体具有快速定位装置，可实现安装快速定位 69. 内部线材材质 低烟无卤环保材质 | ㎡ | 5.632 |
| 2 | 控制接收系统 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 14、为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧 15、为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护 | 套 | 1 |
| 3 | 控制发送系统 | 1、支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 2、最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 4、支持视频源任意切换，任意缩放； 5、支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 6、支持HDCP1.4； 7、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8、支持亮度和色温调节； 9、支持低亮高灰； 10、视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S； | 套 | 1 |
| 4 | 智控盒 | 1、外形尺寸 机身有logo、产品型号、软件下载二维码，1U机箱高度，可上机架安装 2、解码方式 采用硬件解码，支持多视频窗口同步解码播放，播放流畅不卡顿 3、输出接口 支持HDMI/DP接口 4、输入接口 支持HDMI输入、USB2.0、USB3.0输入、RJ45网口输入 5、加密功能 支持WIFI密码加密、APP账号登录，双重加密设置，保证LED显示画面安全 6、传输功能 支持手机、平板、电脑、优盘等方式上传素材 7、播放功能 支持字幕、视频、图片、文本、日期、时钟、天气、音乐图层混合显示，最多支持10图层显示，图层位置、大小可自由调节 8、控制功能 支持所见所得手指拖动操作界面，可通过分辨率调整或拖动画面对输入图像进行拼接、缩放 9、点对点播放 无需处理器，即可实现点对点播放 10、投屏功能 支持手机、平板、电脑投屏 11、会议功能 支持会议模式、会议主题管理、主题一键切换 12、图像处理功能 支持画面拼接、缩放、裁剪功能 13、测试画面功能 支持各种基色原色显示，可测试屏幕坏点 14、字幕功能 支持滚动字幕，速度可调，字体颜色可调，字体大小缩放，支持轨迹文字播放，可随意定义轨迹 15、图片功能 支持图片任意漫游，自定义移动路径、联动图片播放 16、点播功能 支持图片、视频点播，即点即播 17、U盘功能 支持U盘即插即播/素材导入，自动循环播放 18、Logo显示功能 支持LOGO叠加，可以任意根据需要进行叠加固定LOGO 19、日期功能 支持日期图层叠加，位置、大小可自由调节 20、时钟功能 支持时钟图层叠加，位置、大小可自由调节 21、天气功能 支持天气图层叠加，位置、大小可自由调节 22、音乐功能 支持音乐图层，音量、位置可自由调节，各层视频/音乐音量分开控制。 | 台 | 1 |
| 5 | 显示屏开关电源 | 1、防伪功能 具备logo、产品型号 2、外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光 3、丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示 4、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA 5、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ 6、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能 7、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min 8、平均无故障时间 MTBF≥10000H 9、输入电压范围 180VAC～264VAC | 套 | 1 |
| 6 | 钢结构 | 1、钢结构尺寸：3.2*1.76=5.632㎡ 2、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 3、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 4、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 5、要求：抗震7级，抗风8级； 6、包边：不锈钢包边； | ㎡ | 5.632 |
| 7 | 备品及配件 | - 同批次LED显示屏单元板8张； - 同批次控制接收系统接收卡1张； - 同批次显示屏开关电源2台； 4、该显示屏使用相关的配件1套； | 套 | 1 |

## 二、商务条款

1．售后服务要求：

1.1、售后技术要求服务

（1）自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），提供至少五年的全免费上门质保服务，保证产品使用期限不少于十年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换。

投标产品质量保证期不得低于国家“三包”规定。 报价人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（2）供应商在接到采购单位维修函电后，必须在半个小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应1小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由投标人承担。

（3）若货物故障在检修12小时后仍无法排除，供应商需在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购单位使用，并在2个工作日内负责维修完成并经采购单位认可。

（4）供应商必须提出免费质保期内的维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件），包括但不限于保修期内，提供免费的更换损坏及技术咨询服务。

（5）质保期内，供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

（6）供应商必须提出为采购单位的技术人员、操作人员及维护保养人员提供系统培训计划，并提出详细的培训资料。

2．交货期及交货地点：

交 货 期：2023年10月6日前安装调试完毕，确保采购单位正常使用。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。原厂包装免费送至采购方指定地点。

交货地点：由采购方指定。

交货方式：原厂包装免费送至采购方指定地点。

3．货款支付：

3.1 结付程序：

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

3.2 结付期限：

合同签订生效后，供方所有货物交货完成，经验收合格，并出具交货、验收报告，经甲方相关负责人签字确认后一次性付清余款。履约保证金一年后退还。

4．投标货币：应采用人民币报价。